Tehnička specifikacija Mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD)

| R.B. | Mobilno reciklažno dvorište Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne | Nudi se da/ne | Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tip/marka reciklažnog dvorišta |  |  |
| 2. | Proizvođač |  |  |
| 3. | Mobilno reciklažno dvorište je prilagođeno i opremljeno svim prihvatnim elementima (kuke za lance) za podizanje, transport i spuštanje uz pomoć kamiona s podizačem viličara, kontejnerskih nosača. |  |  |
| 4. | Dimenzije mobilnog reciklažnog dvorišta (minimalno-maksimalno): |  |  |
|  | - Dužina 3900-4200 mm |  |  |
|  | - Širina 1700-1850 mm |  |  |
|  | - Visina 2200-2450 mm |  |  |
| 5. | Mobilno reciklažno dvorište izrađeno od čeličnih profila koji čine okvir i ojačanja i čeličnog lima debljine stjenke: - Pod reciklažnog dvorišta: a) pod izrađen od čeličnog lima debljine minimalno 4 mm sa završnim slojem protuklizne gume ili b) pod izrađen od pocinčanog lima debljine 0,75 mm s donje strane, vodootporna iverica 18 mm, gornja strana pokrivena antistatik podom debljine 2 mm, - Strop mobilnog dvorišta: a) fiksni debljine minimalno 2 mm ili b) ravni lim pocinčani debljine 0,75 mm, izolacija kamenom vunom 100 mm, panel poliuretan 50 mm debljine s donje strane, - Bočne stranice mobilnog dvorišta: - Metalni lim debljine minimalno 3 mm |  |  |
| 6. | Na prednjoj i stražnjoj strani mobilnog reciklažnog dvorišta nalaze se dvokrilna vrata za nesmetan pristup za odlaganje otpada minimalnih dimenzija 900x2000 mm. |  |  |
| 7. | Izvana MRD temeljno i završno antikorozivno zaštićeno odgovarajućom temeljnom i završnom bojom. Unutrašnjost MRD-a u jednoj boji s dvostrukom osnovnom zaštitom svih čeličnih dijelova. |  |  |
| 8. | Mobilno reciklažno dvorište podijeljeno je u dva dijela: 1. Manji dio (odvojeni prostor) opremljen odgovarajućim posudama/spremnicima za određene kategorije otpada; 2. Veći dio opremljen odgovarajućim posudama/spremnicima za određene kategorije otpada. Svaki dio ima dvokrilna ulazna vrata s vanjske strane za nesmetan pristup za odlaganje otpada minimalnih dimenzija 900x2000 mm. Sve posude/spremnici unutar oba odvojena dijela su postavljeni i fiksirani na način da se ne pomiču tijekom transporta, kako ne bi došlo do izlijevanja ili prosipanja. |  |  |
| 9. | Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je standardiziranim i certificiranim posudama/spremnicima, odnosno mogućnošću zaprimanja svih frakcija otpada navedenih u Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 106/22). |  |  |
| 10. | Dodatna oprema koja se nalazi u objektu: - Aparat za gašenje požara 6 kg - prah ABC, - pribor prve pomoći, - vaga nosivosti do 300 kg, - stolica za djelatnika, - ormar za garderobu i spise. |  |  |
| 11. | Mobilno reciklažno dvorište izrađeno u svemu prema važećem DIN standardu 30722 za proizvodnju abrol spremnika, ISO 9001 postupcima kvalitete, ISO 14001 zaštite okoliša, ISO 45001 zaštite na radu i DIN EN ISO 3834-2 postupcima kvalitete zavarivanja. |  |  |
| 12. | Mobilno reciklažno dvorište ima Izjavu o sukladnosti proizvođača. |  |  |
| 13. | Na reciklažnom dvorištu vanjske oznake sukladno zakonskim propisima (naziv jedinice, naziv vlasnika, broj upisnika u registar, popis frakcija otpada koje se zaprimaju, radno vrijeme). |  |  |
| 14. | Reciklažno dvorište oslikano porukama Naučitelja. |  |  |
| 15. | Jamstvo minimalno 12 mjeseci. |  |  |
| 16. | Mobilno reciklažno dvorište se isporučuje i istovara na adresi Naručitelja. |  |  |

Potpis i pečat____________________

Napomena: Ponuđeni predmet nabave mora imati tehnička obilježja navedena u specifikaciji tehničkih karakteristika.

Ponuditelj je obvezan  ispuniti   stavke u stupcu „Nudi se“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene minimalnim ili maksimalnim vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „opis“ upisati ponuđenu vrijednost.

Neispunjavanjem obrazaca na način kako je navedeno rezultirat će odbacivanjem ponude.

Za ponuđeni predmet nabave ponuditelj je obvezan dati jamstvo od minimalno 12 mjeseci od dana isporuke. Jamstveni rok upisuje se obrazac tehničke karakteristike.

Roba koja je predmet nabave mora biti nova, nekorištena i u ispravnom stanju.

Ponuđeni predmet nabave mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.